Rozdział III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

do SOPZ Rozdziału III SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

# DLA

FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W UZDOWIE

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.110 z póź.zm.), |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać minimalne wymagania w sprawie pojazdów specjalnych i użytkowanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594). |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 ( lub równoważnych). |
| 1.4 | Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz.U.2007 Nr 143 poz. 1002 i Rozporządzenie zmieniające –Dz.U. 2010 Nr 85 poz. 553. |
| 1.5 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu, do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć do dokumentacji przy odbiorze samochodu (ważne na dzień odbioru samochodu). |
| 1.6 | Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem, dostarczony najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |
| 1.7 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz.Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy napisy „OSP UZDOWO” oraz wykona i umieści na pojeździe loga projektów dofinansowujących zadanie. Numery operacyjne oraz loga zostaną dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego – max 16 000 kg. |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210 kW. |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji 2020.Podać markę i typ podwozia |
| 2.4 | Pojazd musi spełniać wymagania klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej) |
| 2.5 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej) |
| 2.6 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony z: - skrzynią biegów – manualną, - przekładnię rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym - przystawkę odbioru mocy przystosowaną do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy - systemem ABS – z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie – sposób odłączania w gestii Wykonawcy, - blokadą mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - kołami pojedynczymi na osi przedniej , natomiast na osi tylnej koła podwójne, - jednym typem ogumienia dla wszystkich osi,ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. - pełnowymiarowym kołem zapasowym, Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. - światłami do jazdy dziennej, - lampamiprzednimi przeciwmgielnymi. - zbiornikiem paliwa, który powinienzapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. - zabezpieczeniem antykorozyjnym podwozia |
| 2.7 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin – min. Euro 6. |
| 2.8 | Zawieszenie osi przedniej i tylne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów, dopuszcza się zawieszenie osi tylnej pneumatyczne. |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |
| 2.10 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwym do utrzymania w czystości, nie nasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym (dopuszcza się zastosowanie pokrowców), Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z bezpiecznym przewożeniem członków załogi na tylnym siedzeniu, spełniających wymagania obowiązujących przepisów . Kabina wyposażona w: - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej, - elektrycznie sterowane lusterka głównego po stronie kierowcy i dowódcy, - elektrycznie podgrzewane lusterka główne zewnętrzne, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, - wywietrznik dachowy, - centralny zamek, - osłonę przeciwsłoneczną, - półkę w przedziale załogi na sprzęt, urządzenia pomiarowe, maski do aparatów powietrznych, - skrytkę lub półkę do przewożenia dokumentacji technicznej, - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. Kabina wyposażona dodatkowo w: - radiotelefon przewoźny, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16). Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. - radio z odtwarzaczem, - podest z wyłącznikiem umożliwiający podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek do latarek. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą. - uchwyty uniwersalne na 4 aparaty oddechowe, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej), umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w kabinie lub zabudowie pojazdu. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Odblokowanie każdego aparatu indywidualne (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), |
| 2.11 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy i pasażera (dowódcy)z regulacją wysokości,odległości całego fotela i pochylenia oparcia. |
| 2.12 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego: - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - belka lub dwie lampy sygnalizacyjne z napisem STRAŻ, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy - co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, - na każdym boku nadwozia min. po 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, - wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. Ponadto: - fala świetlna „pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |
| 2.14 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |
| 2.15 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min. 4m, umieszczonym po lewej stronie. ## Złącze musi być samorozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka zamontowana na samochodzie. ## W kabinie kierowcy sygnalizacja informująca o podłączeniu instalacji do zewnętrznego źródła. |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy min. 3,5t, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. |
| 2.18 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |
| 2.19 | Kolorystyka samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. |
| 2.20 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3250 mm – dostosowana do wysokości bramy garażowej. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe(wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków – gładką blachą nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. |
| 3.2 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. |
| 3.3 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi skrytkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo – gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. Powierzchnie platform, podestu roboczego o podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.4 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością płynnej regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek, w zależności od potrzeb użytkownika. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane aluminiowymi żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym. Żaluzje muszą być wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji – typu rurkowego. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające ich zamykanie. (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytek). Dopuszcza się umiejscowienie ściągaczy żaluzji, po lewej stronie skrytki w zależności od rozwiązań technicznych zastosowanych w skrytkach. Dolne podesty odchylane dodatkowo blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie ich podczas jazdy. Otwarcie podestów i żaluzji skrytek musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy (oddzielnie dla podestów oraz oddzielnie żaluzji skrytek). |
| 3.6 | Skrytki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane (min. 2 sztuki) pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. Szuflady i wysuwane tace są automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |
| 3.7 | Uchwyty , klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |
| 3.8 | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą być automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, wypadaniem z prowadnic. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy – LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 3.10 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, |
| 3.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z kompozytu. |
| 3.12 | Na podeście roboczymdachu zamontowane działko wodno-pianowe typ min. DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (nakładka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania umożliwiającego odcięcie dopływu wody bezpośrednio ze stanowiska obsługi działka np.:zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno – pneumatycznym zamontowanym w ogrzewanym przedziale autopompy. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlanie nieoślepiające, bez wystających elementów załączane ze stanowiska obsługi autopompy. |
| 3.14 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt (wymiary skrzyni do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty na drabinę nasadkowa D-2,73 (cztery segmenty), uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |
| 3.15 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.16 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.17 | Zbiornik wody o pojemności min. 3,0 m3 (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%) , wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |
| 3.18 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego |
| 3.19 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |
| 3.20 | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy. |
| 3.21 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: - wydajność, min. 2400 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m., - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min przy ciśnieniu 4MPa. - przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |
| 3.22 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami w schowkach bocznych, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy, - podanie wody do zbiornika samochodu funkcją obiegu zamkniętego. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |
| 3.23 | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 3.24 | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 3.25 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski, - nasada wodna tłoczna kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. |
| 3.26 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, |
| 3.27 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego. |
| 3.28 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem, w kabinie kierowcy. |
| 3.29 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne jedynie przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. |
| 3.30 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. |
| 3.31 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową typu TURBO o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany), zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. System linii szybkiego natarcia zamontowany w ostatniej skrytce z prawej strony. |
| 3.32 | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |
| 3.33 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy zamontowanych w podwoziu do instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
| 3.34 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 30000 lumenów, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i 230V z agregatu prądotwórczego, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów – min. 4,5 m., - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego, - wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca postojowego, - wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości, - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, - oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno. - stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65, umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym oraz drabiną. |
| 3.35 | Pojazd musi być wyposażony w: - kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. |
| IV. | WYPOSAŻENIE |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: - 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa 2 kg, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe. |
| 4.2 | Pojazd i zabudowa musi zapewniać miejsce na przewożenie minimalnego wyposażenia dla średniego samochodu pożarniczego zgodnie z „Standardem wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP włączonej do KSRG ”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia, który będzie dostarczony przez Zamawiającego. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. |
| 4.3 | Samochód należy doposażyć wwyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 8 ton, z liną o długości min. 25 m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka montowana z przodu pojazdu. |
| V. | OZNACZENIE |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy– OSP Uzdowo, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |
| VI. | OGÓLNE |
| 6.1 | Gwarancja podstawowa na samochód – min. 24 miesiące. Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesiące. |
| 6.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |
| 6.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |
| 6.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcję obsługi w języku polskim do podwozia, zabudowy pożarniczej oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w tym : - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |
| 6.5 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Wskazanie przez Wykonawcę gorszych parametrów niż wymaga Zamawiający - oferta zostanie odrzucona.

Zatwierdzam: Uzdowo, dnia 08.07.2020r.

/-/ Jarosław Zakrzewski

Wiceprezes-Naczelnik

Ochotniczej Straży Pożarnejw Uzdowie

(podpis)