OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania: Dostawa wraz z montażem 9 lamp hybrydowych i 3 lamp solarnych 
w ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Działdowo.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem 9 lamp hybrydowych i 3 lamp solarnych w ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego. Lampy będą montowane 
w miejscowościach na terenie Gminy Działdowo przy drogach gminnych na działkach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach inwestycji zleca się dostawę kompletnych lamp i ich zamontowanie w podłożu.

Parametry techniczne lamp:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Parametry | Ilość | Uwagi/Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa hybrydowa | Konstrukcja na ocynkowanym słupie stalowym o wysokości min 5 m; oprawa LED min. 20 W; strumień świetlny min. 2200lm; czas pracy lampy min. 8 h, moc paneli min. 2x100W; akumulator żelowy o pojemności min. 2x80 Ah, czujnik zmierzchowy; moc turbiny 300 W; typ fundamentu F120/F150 | 4 szt. | Lampa uliczna -oświetlenie drogi gminnej, wewnętrznej, osiedlowej; |
| 2. | Lampa hybrydowa | Konstrukcja na ocynkowanym słupie stalowym 9m-2.3m2-I-300 ze stelażem pod moduły fotowoltaiczne i wspornikiem pod siłownię wiatrową oraz wysięgnikiem na oprawę LED; kontener solarny wraz z regulatorem min. MPPT 600 W; fundament pod lampę min. 630 kg; akumulator żelowy 2 szt. głębokiego rozładowania min. 2x200Ah; oprawa oświetleniowa typu LED min. 38W/600W/400W/6M; źródło światła 38W; barwa strumień świetlny min 4800 lm; napięcie zasilania 24V, oprawa na wysięgnikach o średnicy 60 mm; moduł fotowoltaiczny o łącznej mocy 400W wraz ze stelażem. | 5 szt. | j.w. |
| 3. | Lampa solarna | Konstrukcja na ocynkowanym słupie stalowym o wysokości min 4 m; oprawa LED min. 10W; strumień świetlny min. 1100lm; czas pracy lampy min. 8 h, moc paneli min. 160W; akumulator żelowy o pojemności min. 80 Ah, czujnik zmierzchowy; typ fundamentu F00/F120 | 3 szt. | j.w. |

- WYMAGANIA:

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.

  - Roboty budowlano-montażowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących 
w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac.

  - Lampy muszą spełniać wszelkie normy techniczne dla urządzeń terenów publicznych i posiadać niezbędne certyfikaty.

  - Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zapytania.

  - Termin płatności za wykonanie przedmiotu zapytania jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

  - Wynagrodzenie za przedmiot umowy – ryczałtowe, płatne jednorazowo.

  - Zamawiający zaleca, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonania prac. Koszt ewentualnych prac dodatkowych koniecznych winien zostać uwzględniony w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia                            16 grudnia 2022 roku.

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia:

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami.

- Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

- Oferta ulega odrzuceniu, jeżeli:

a) 	jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) 	zawiera błędy w obliczeniu ceny i/lub kosztu;

c) 	została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.