Załącznik nr 7 do SWZ

SZCEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

| Lp. | Miejsce realizacji/miejscowość | Opis urządzenia |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |  |  |
| 1. | Zadanie 1: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Burkat. (Działka nr 294/2, obręb Burkat) | Karuzela krzyżowa - wymiary min.: długość 1,80 m, szerokość 1,80 m, wysokość 0,45 m. Urządzenie wyposażone w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (4 szt.) wykonane z aluminium i stali pokryte miękkim poliuretanem. Huśtawka wahadłowa podwójna – wymiary min.: długość 3,65 m, szerokość 1,65 m, wysokość 2,1 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (2 szt.) gumowe płaskie zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych, ocynkowanych łańcuchów. |
| CZĘŚĆ II |  |  |
| 2. | Zadanie 2: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Gąsiorowo. (Działka nr 30/4, obręb Gąsiorowo) | Stolik do gry szachy/warcaby –wymiary min.: długość 1,60 m, szerokość 0,80 m, wysokość 0,57 m. Urządzenie wyposażone w stół z wyrysowaną planszą do gry w szachy/warcaby oraz minimum 2 krzesełka. Konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (min. 2 szt.) wykonane z aluminium i stali pokryte miękkim poliuretanem. Montowane na stałe do podłoża. Karuzela krzyżowa- wymiary min.: długość 1,80 m, szerokość 1,80 m, wysokość 0,45 m. Urządzenie wyposażone w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (4 szt.) wykonane z aluminium i stali pokryte miękkim poliuretanem. Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo – wymiary min.: długość 5,70 m, szerokość 1,60 m, wysokość 2,10 m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska huśtawki wykonane z aluminium powlekane tworzywem, zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych ocynkowanych łańcuchów. Dwa siedziska huśtawkowe płaskie, jedno siedzisko huśtawkowe „bocianie gniazdo” o średnicy 1 m wykonane z lin polipropylenowych. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. |
| CZĘŚĆ III |  |  |
| 3. | Zadanie 3: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Kisiny. (Działka nr 707, obręb Kisiny) | Metalowy zestaw zabawowy – wymiary min.: długość 4,50 m, szerokość 5, 50 m. wysokość 2,10 m. Dwie platformy połączone mostem z linarium, na które wchodzimy po konstrukcjach z lin, z jedną zjeżdżalnią. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Most i konstrukcje linowe wykonane z lin polipropylenowych o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach. Drabinki, poręcze metalowe oczyszczane w procesie piaskowania. Ślizg wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowany w technice CNC. Platformy, podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym, odpornej na ścieranie, grubość 15 mm. Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm lub ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym (grubość 12-16 mm). Linarium pajęczyna – ścianka wspinaczkowa na słupach metalowych w kształcie pajęczyny – wymiary min.: długość 3,00 m, wysokość 3,00 m. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Pajęczyna wykonana z lin polipropylenowych o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach. |
| CZĘŚĆ IV |  |  |
| 4. | Zadanie 4: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Klęczkowo. (Działka nr 67, obręb Klęczkowo) | Zjeżdżalnia dla małych dzieci z motywem zwierzęcia – wymiary min.: szerokość 0, 61 m, długość 3,42 m, wysokość 1, 75 m. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wykończenie elementów z płyty HDPE. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej. Huśtawka wagowa podwójna metalowa – wymiary min.: szerokość 1,40 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. |
| CZĘŚĆ V |  |  |
| 5. | Zadanie 5: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Kramarzewo. (Działka nr 114, obręb Kramarzewo) | Bujak koniczynka – sprężynowiec czteroosobowy – wymiary min.: długość1,00 m, szerokość 1,00 m, wysokość 0,7 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kierownica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Liczydło – wolnostojąca ścianka funkcyjna - wymiary min.: szerokość 0,50 m, wysokość 0,80 m. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy ruchome – wykonane z trwałego tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych. |
| CZĘŚĆ VI |  |  |
| 6. | Zadanie nr 6: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Krasnołąka. (Działka nr 170, obręb Krasnołąka) | Karuzela krzyżowa- wymiary min.: długość 1,80 m, szerokość 1,80 m, wysokość 0,45 m. Urządzenie wyposażone w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (4 szt.) wykonane z aluminium i stali pokryte miękkim poliuretanem. |
| CZĘŚĆ VII |  |  |
| 7. | Zadanie nr 7: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Księży Dwór. (Działka nr 38/19, obręb Księży Dwór) | Karuzela krzyżowa– wymiary min.: długość 1,80 m, szerokość 1,80 m, wysokość 0,45 m. Urządzenie wyposażone w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (4 szt.) wykonane z aluminium i stali pokryte miękkim poliuretanem. Ścianka edukacyjna: Papier, kamień, nożyce – wymiary min: szerokość 1,00 m, wysokość 0, 80 m. Wykonana dla dwóch graczy z trwałych płyt HDPE oraz konstrukcja ze stali malowanej proszkowo. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Huśtawka wagowa podwójna metalowa – wymiary min.: szerokość 1,40 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. Karuzela tarczowa trójramienna – wymiary min.: średnica 1,25 m. Działa w oparciu o obrotowy układ łożyskowy. Elementy konstrukcyjne wykonane z rur ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. Ławka na kątownikach stała - wymiary min.: długość 1,5 m, szerokość 0,4 m, wysokość 0,45m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko wykonane z drewna impregnowanego. Urządzenie osadzone w podłożu na stałe stalowymi kotwami. Bujak motor– sprężynowiec jednoosobowy - wymiary min.: długość 0,80 m, szerokość 0,50 m, wysokość 0,80 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Bujak koniczynka– sprężynowiec czteroosobowy – wymiary min.: długość 1,00 m, szerokość 1,00 m, wysokość 0,7 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kierownica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Siedzisko huśtawkowe gumowe – koszyk - wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. Siedzisko huśtawkowe gumowe - okrągłe - wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. |
| CZĘŚĆ VIII |  |  |
| 8. | Zadanie nr 8: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Kurki. (Działka nr 20/2, obręb Kurki) | Huśtawka wahadłowa podwójna – wymiary min.: długość 3,65 m, szerokość 1,65 m, wysokość 2,1 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (2 szt.) gumowe płaskie zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych, ocynkowanych łańcuchów. Huśtawka wahadłowa pojedyncza – wymiary min: długość 2,65 m, szerokość 1,65 m, wysokość 2,1 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko gumowe płaskie zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych, ocynkowanych łańcuchów. |
| CZĘŚĆ IX |  |  |
| 9. | Zadanie nr 9: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Myślęta. (Działka nr 68, obręb Myślęta) | Huśtawka wagowa pojedyncza metalowa – wymiary min.: szerokość 0,70 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. Tablica do malowania – wymiary min.: wysokość 0,62 m szerokość 1,00 m grubość, 4 cm. Tablica w kolorze czarnym z płyty HPL do samodzielnego montażu. |
| CZĘŚĆ X |  |  |
| 10. | Zadanie nr 10: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Petrykozy. (Działka nr 208, obręb Petrykozy) | Metalowy zestaw zabawowy – wymiary min.: długość 4,00 m, szerokość 4,50 m wysokość 3,40 m. wyposażony w elementy niezbędne: dwie wieże z daszkiem, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, tuba, drabinka. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Drabinki, poręcze metalowe oczyszczane w procesie piaskowania. Ślizg wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice CNC. Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym, odpornej na ścieranie, grubość15 mm. Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. |
| CZĘŚĆ XI |  |  |
| 11. | Zadanie nr 11: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Pożary. (Działka nr 34, obręb Pożary) | Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo – wymiary min.: długość 5,70 m, szerokość 1,60 m, wysokość 2,10 m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska huśtawki wykonane z aluminium powlekane tworzywem, zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych ocynkowanych łańcuchów. Dwa siedziska huśtawkowe płaskie, jedno siedzisko huśtawkowe „bocianie gniazdo” o średnicy 1 m wykonane z lin polipropylenowych. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. |
| CZĘŚĆ XII |  |  |
| 12. | Zadanie nr 12: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Ruszkowo. (Działka nr 171/1, obręb Ruszkowo) | Huśtawka wahadłowa podwójna – wymiary min.: długość 3,65 m, szerokość 1,65 m, wysokość 2,1 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Huśtawka wyposażona w siedziska zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych, ocynkowanych łańcuchów: 1 gumowe płaskie, 2 gumowe – koszyk - dla małych dzieci z elementem zabezpieczającym przed wypadnięciem. Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. |
| CZĘŚĆ XIII |  |  |
| 13. | Zadanie nr 13: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Uzdowo. (Działka nr 255, obręb Uzdowo) | Zjazd linowy – wymiary min.: długość 24,00 m, szerokość2,00 m wysokość 3,00 m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z antypoślizgowego tworzywa HDPE. Trampolina ziemna – wymiary min.: 1,80 m x 1,80 m. Całoroczna, do zamontowania w gruncie. Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa – ocynkowana. Mata skoku wykonana z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę stalową ocynkowaną w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych, ocynkowanych i certyfikowanych sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy. Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR. |
| CZĘŚĆ XIV |  |  |
| 14. | Zadanie nr 14: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo. (Działka nr 75/2, obręb Zakrzewo) | Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo – wymiary min.: długość 5,70 m, szerokość 1,60 m, wysokość 2,10 m. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska huśtawki wykonane z aluminium powlekane tworzywem, zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych ocynkowanych łańcuchów. Dwa siedziska huśtawkowe płaskie, jedno siedzisko huśtawkowe „bocianie gniazdo” o średnicy 1 m wykonane z lin polipropylenowych. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Huśtawka wagowa pojedyncza – wymiary min.: szerokość 0,70 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. Karuzela słupowa 3-ramienna – wymiary min.: średnica – 2,9 m, wysokość – 2,60 m. Konstrukcja urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo o przekroju okrągłym z siedziskami zawieszonymi na długich łańcuchach. Elementy łączące, w tym śruby oraz wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska okrągłe (3 szt.) wykonane z aluminium i stali pokryte miękkim poliuretanem, zawieszone na łańcuchach zestali nierdzewnej. Bujak koniczynka – sprężynowiec czteroosobowy – wymiary min.: długość1,00 m, szerokość 1,00 m, wysokość 0,7 m. Sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kierownica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Kiwak – wymiary min.: długość 1,48 m, szerokość 0, 37 m, wysokość 0, 92 m. Konstrukcja z profilu stalowego, malowana proszkowo. Ruch odbywa się za pomocą mechanizmu elastycznego, innego niż sprężynowe. Uchwyty metalowe osłonięte plastikiem. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. |
| CZĘŚĆ XV |  |  |
| 15. | Zadanie nr 15: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze w urządzenia na szkolny plac zabaw. (Działka nr 14/5, obręb Księży Dwór) | Huśtawka wagowa podwójna metalowa – wymiary min.: szerokość 1,40 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. |
| CZĘŚĆ XVI |  |  |
| 16. | Zadanie 16: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Gnojno. (Działka nr 696/3, obręb Gnojno) | Huśtawka wahadłowa podwójna – wymiary min.: długość 3,65 m, szerokość 1,65 m, wysokość 2,1 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy łączące – śruby, wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska (2 szt.) gumowe płaskie zamocowane do głównej konstrukcji za pomocą stalowych, ocynkowanych łańcuchów. Huśtawka wagowa pojedyncza metalowa – wymiary min.: szerokość 0,70 m długość 3,00 m wysokość 0,65 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy łączące, w tym śruby i wkręty, cynkowane, nierdzewne, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE. |

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż 10%.

Urządzenia muszą być wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do ich zamontowania na stałe w podłożu (z wyjątkiem tablicy do malowania w zadaniu nr 10).